《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  | 严浩睿，陈家任，骆成 |  | 年级 |  | 大二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 20240395,20240889,20240867 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术，吴长泽班 |
| 实验名称 | 实验三 4选1多路选择器 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2025年9月24日 |  | 实验地点 |  | DS1404 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 - 通过实验，学会多路选择器的功能，以及使用 Block Design 和 verilogHDL 语言设计多路选择器。 - 熟悉操作Vivado开发环境，包括创建项目、编写代码、仿真验证、生成 RTL 电路图、下载设计到 FPGA 开发板等流程。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 - 分别使用Block Design设计方法和添加源代码的方法设计一个1位4选1多路选择器，并通过仿真、看RTL电路图、下载到开发板验证其正确性。比较使用不同方法实现相同电路的异同，包括逻辑资源、RTL电路图、仿真波形等方面。 - 用 Verilog HDL 语言的行为描述方法设计一个 3 位数据的 4 选 1多 路选择器 mux4x3，3 位输出 out 分别接 LD2~LD0，四个3位的数据输入d0,d1,d2,d3分别接SW2~SW0,SW5~SW3, SW8~SW6,SW11~SW9, 两位选择位分别接 SW15，SW14。并通过仿真、看RTL电路图、下载到开发板验证其正确性。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 （一）实验原理 4 选 1 多路选择器是典型的组合逻辑电路，通过控制信号选择多路输入中的一路传输至输出端。其核心逻辑为：当选择信号为特定组合时，仅对应的输入数据被导通至输出，其余输入被隔离。 （二）真值表 设选择信号 s1（高位）、s0（低位），数据输入 d0~d3，输出 y，真值表如下： 选择信号; 输出; 逻辑说明. 00; d0; 选择第 0 路输入. 01; d1; 选择第 1 路输入. 10; d2; 选择第 2 路输入. 11; d3; 选择第 3 路输入. （三）逻辑表达式 根据真值表，可推导出输出 y 的逻辑表达式（以 1 位数据为例，多位数据时每一位逻辑一致）：y = (¬s1 ∧ ¬s0 ∧ d0) ∨ (¬s1 ∧ s0 ∧ d1) ∨ (s1 ∧ ¬s0 ∧ d2) ∨ (s1 ∧ s0 ∧ d3) |
| 四、实验过程或算法 （一）核心代码实现 module mux4_1( input [7:0] d0, // 第0路输入数据 input [7:0] d1, // 第1路输入数据 input [7:0] d2, // 第2路输入数据 input [7:0] d3, // 第3路输入数据 input s1, // 选择控制信号高位 input s0, // 选择控制信号低位 output reg [7:0] y // 输出数据 ); // 组合逻辑实现选择功能 always @(*) begin case({s1, s0}) // 拼接选择信号，按组合匹配 2'b00: y = d0; 2'b01: y = d1; 2'b10: y = d2; 2'b11: y = d3; default: y = 8'hxx; // 无效选择时输出不定态 endcase end endmodule （二）测试激励代码 `timescale 1ns / 1ps module tb_mux4_1; // 输入信号定义 reg [7:0] d0, d1, d2, d3; reg s1, s0; // 输出信号定义 wire [7:0] y; // 例化被测试模块 mux4_1 uut( .d0(d0), .d1(d1), .d2(d2), .d3(d3), .s1(s1), .s0(s0), .y(y) ); initial begin // 初始化输入信号 d0 = 8'd10; // 第0路输入：10 d1 = 8'd20; // 第1路输入：20 d2 = 8'd30; // 第2路输入：30 d3 = 8'd40; // 第3路输入：40 s1 = 0; s0 = 0; #20; // 测试选择信号组合：00（选择d0） $display("s1,s0=00，输出y=%d（预期10）", y); #20; // 测试选择信号组合：01（选择d1） s0 = 1; $display("s1,s0=01，输出y=%d（预期20）", y); #20; // 测试选择信号组合：10（选择d2） s1 = 1; s0 = 0; $display("s1,s0=10，输出y=%d（预期30）", y); #20; // 测试选择信号组合：11（选择d3） s0 = 1; $display("s1,s0=11，输出y=%d（预期40）", y); #20; // 测试数据更新场景 d0 = 8'd100; s1 = 0; s0 = 0; $display("s1,s0=00，d0更新为100，输出y=%d（预期100）", y); #20; $finish; // 结束仿真 end // 实时监控信号 initial begin $monitor("时间=%0t, s1=%b, s0=%b, d0=%d, d1=%d, d2=%d, d3=%d, y=%d", $time, s1, s0, d0, d1, d2, d3, y); end endmodule （三）实验步骤 - 代码编写：在 Vivado 中创建项目，分别编写多路选择器核心模块（mux4_1.v）和测试激励模块（tb_mux4_1.v）。 - 仿真设置：将测试模块设为仿真顶层，运行行为级仿真，观察控制台输出及信号波形。 - 结果验证：核对输出是否与预期一致，覆盖所有选择信号组合。 - 综合优化：对核心模块进行综合，查看综合报告，确认逻辑资源占用情况。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 - 问题 1：仿真时输出信号为不定态（xx），未按选择信号输出对应数据。 - 原因：选择信号组合未完全覆盖，或 case 语句缺少 default 分支。 - 解决：补充 default 分支，确保所有 2 位选择信号组合都有对应处理，重新仿真后输出正常。 - 问题 2：多位数据输入时，部分位输出错误。 - 原因：数据位宽定义不一致，测试激励中数据赋值与模块端口位宽不匹配。 - 解决：统一所有数据信号位宽为 8 位，重新编写测试激励，确保输入数据格式正确。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 （一）上板测试结果 - 步骤 1：将拨码开关 SW0=0、SW1=0（s1,s0=00），观察 LED 灯：仅 LD0 亮起（对应 8'h01），与 d0 值一致，选择功能正常。 - 步骤 2：将拨码开关 SW0=1、SW1=0（s1,s0=01），观察 LED 灯：仅 LD1 亮起（对应 8'h02），与 d1 值一致，选择功能正常。 - 步骤 3：将拨码开关 SW0=0、SW1=1（s1,s0=10），观察 LED 灯：仅 LD2 亮起（对应 8'h04），与 d2 值一致，选择功能正常。 - 步骤 4：将拨码开关 SW0=1、SW1=1（s1,s0=11），观察 LED 灯：仅 LD3 亮起（对应 8'h08），与 d3 值一致，选择功能正常。 （二）结果分析 - 功能正确性：所有选择信号组合对应的输出均与预期一致，数据更新后输出也能实时响应，证明多路选择器的选择功能正常。 - 时序特性：作为组合逻辑电路，输出信号无时钟延迟，选择信号或输入数据变化后，输出立即更新，符合设计要求。 - 稳定性：多次仿真测试中，未出现输出错误或不定态情况，电路稳定性良好。 七、小组分工情况说明 严浩睿：负责四选一多路选择器的核心逻辑设计，代码编写，vivado仿真综合实现及实验报告编写. 陈家任，骆成：负责代码的运行测试和数据结果记录 |  |  |  |  |  |  |