《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  | 严浩睿，陈家任，骆成 |  | 年级 |  | 大二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 20240395，20240889，20240867 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术，吴长泽班 |
| 实验名称 | 实验六 加减法器 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2025年10月15日 |  | 实验地点 |  | DS1404 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| - 实验目的 - 掌握 1 位全加器的工作原理与设计方法，理解多级全加器级联构成多位加法器的逻辑。 - 实现带进位标志和溢出标志的 4 位加法器，掌握进位、溢出的检测逻辑及硬件实现方式。 - 基于全加器推导全减器设计思路完成4 位加 / 减法器设计。 - 拓展实现 32 位加 / 减法器，完成功能仿真与 FPGA 上板验证，掌握高位宽数字电路设计要点。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 - 设计一个1位全加器，然后由4个1位全加器组成4位加法器。 - 在加法器中增加进位标志和溢出标志，设计实现一个带进位标志和溢出标志的4位加法器，并编写顶层模块组合加法器模块和7段数码管模块，将加法器操作数和结果显示到七段数码管和led灯上。 - 用全加器来构建全减器，画出电路图，设计并实现带进位位和溢出位的4位加/减法器， - 将4位加减法器改成32位加减法器，并进行仿真验证和下板验证。 - 将所设计的加减法器与系统自带的“+/-”进行比较。可以从RTL电路分析、仿真波形、开发板资源使用情况等方面进行比较。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 （一）核心原理 1 位全加器 真值表： a; b; Cin; sum; cout. 0; 0; 0; 0; 0. 0; 0; 1; 1; 0. 0; 1; 0; 1; 0. 0; 1; 1; 0; 1. 1; 0; 0; 1; 0. 1; 0; 1; 0; 1. 1; 1; 0; 0; 1. 1; 1; 1; 1; 1. 逻辑表达式：sum = a ⊕ b ⊕ cincout = (a ∧ b) ∨ (a ∧ cin) ∨ (b ∧ cin) 2. 全减器（基于全加器推导） 减法本质为 “被减数 + 减数补码 + 借位”，1 位全减器逻辑：设被减数 a、减数 b、借位输入 bin，差 diff、借位输出 bout：diff = a ⊕ b ⊕ binbout = (¬a ∧ b) ∨ (¬a ∧ bin) ∨ (b ∧ bin) 3. 溢出判断逻辑 对于 n 位有符号数加减，溢出标志 ovf = cin (n-1) ⊕ cout (n-1) 4. 加 / 减法器切换 通过控制信号 sel 实现：sel=0 时执行加法，sel=1 时执行减法。 |
| 四、实验过程或算法 （一）核心代码实现 1 位全加器： module full_adder( input a, b, cin, output sum, cout ); assign sum = a ^ b ^ cin; assign cout = (a & b) ¦ (a & cin) ¦ (b & cin); endmodule 4 位加法器: module adder_4bit( input [3:0] a, b, input cin, output [3:0] sum, output cout, ovf ); wire [3:0] c; // 中间进位 // 级联4个1位全加器 full_adder fa0(.a(a[0]), .b(b[0]), .cin(cin), .sum(sum[0]), .cout(c[0])); full_adder fa1(.a(a[1]), .b(b[1]), .cin(c[0]), .sum(sum[1]), .cout(c[1])); full_adder fa2(.a(a[2]), .b(b[2]), .cin(c[1]), .sum(sum[2]), .cout(c[2])); full_adder fa3(.a(a[3]), .b(b[3]), .cin(c[2]), .sum(sum[3]), .cout(c[3])); assign cout = c[3]; assign ovf = c[2] ^ c[3]; // 溢出判断：次高位与最高位进位不同 endmodule 32 位加 / 减法器： module add_sub_32bit( input [31:0] a, b, input sel, // 0:加，1:减 output [31:0] res, output cout_bout, ovf ); wire [31:0] b_temp; wire cin; assign b_temp = sel ? ~b : b; assign cin = sel ? 1'b1 : 1'b0; wire [31:0] c; // 中间进位 // 级联32个1位全加器（简化写法，实际可分层例化） full_adder fa[31:0]( .a(a), .b(b_temp), .cin({c[30:0], cin}), .sum(res), .cout(c) ); assign cout_bout = c[31]; assign ovf = c[30] ^ c[31]; endmodule 顶层显示模块: module top_display( input clk, rst_n, input [3:0] a, b, input sel, // 7段数码管接口 output [7:0] seg, // CA~CG+DP output [3:0] an, // 数码管位选 // LED接口（显示进位/借位、溢出） output led_cout, led_ovf ); wire [3:0] res; wire cout_bout, ovf; // 例化4位加/减法器 add_sub_4bit u_add_sub( .a(a), .b(b), .sel(sel), .res(res), .cout_bout(cout_bout), .ovf(ovf) ); // 7段数码管驱动（显示a、b、res） seg7_driver u_seg( .clk(clk), .rst_n(rst_n), .data0(a), .data1(b), .data2(res), .data3(4'h0), .seg(seg), .an(an) ); // LED绑定标志位 assign led_cout = cout_bout; assign led_ovf = ovf; endmodule // 7段数码管驱动子模块 module seg7_driver( input clk, rst_n, input [3:0] data0, data1, data2, data3, output reg [7:0] seg, output reg [3:0] an ); reg [1:0] cnt; reg [3:0] data; // 分频计数（位选切换） always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) cnt <= 2'b00; else cnt <= cnt + 1'b1; end // 位选控制 always @(*) begin case(cnt) 2'b00: begin an = 4'b1110; data = data0; end 2'b01: begin an = 4'b1101; data = data1; end 2'b10: begin an = 4'b1011; data = data2; end 2'b11: begin an = 4'b0111; data = data3; end default: begin an = 4'b1111; data = 4'h0; end endcase end // 段码译码（共阴极） always @(*) begin case(data) 4'h0: seg = 8'h3F; 4'h1: seg = 8'h06; 4'h2: seg = 8'h5B; 4'h3: seg = 8'h4F; 4'h4: seg = 8'h66; 4'h5: seg = 8'h6D; 4'h6: seg = 8'h7D; 4'h7: seg = 8'h07; 4'h8: seg = 8'h7F; 4'h9: seg = 8'h6F; 4'hA: seg = 8'h77; 4'hB: seg = 8'h7C; 4'hC: seg = 8'h39; 4'hD: seg = 8'h5E; 4'hE: seg = 8'h79; 4'hF: seg = 8'h71; default: seg = 8'h00; endcase end endmodule （三）实验步骤 - 基础设计：编写 1 位全加器、4 位加法器代码，完成功能仿真，验证加法与进位逻辑。 - 进阶设计：扩展 4 位加法器为加 / 减法器，添加溢出标志，编写显示模块，完成仿真。 - 高位宽拓展：将 4 位加 / 减法器扩展为 32 位，编写测试激励验证高位宽运算。 - 硬件验证：编写管脚约束，生成比特流文件，烧录至 FPGA 开发板，通过拨码开关 / 按键输入操作数，观察数码管 / LED 输出。 - 对比分析：编写系统算子对比代码，综合后分析 RTL 结构、仿真波形，统计资源占用 |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 - 问题 1：4 位加法器溢出标志判断错误，正数相加结果为负时未触发溢出。 - 解决：修正溢出逻辑为 “c [2] ^ c [3]”（次高位与最高位进位异或），重新仿真验证正确。 - 问题 2：32 位加 / 减法器仿真时出现时序延迟，结果与预期偏差。 - 解决：对 32 位加法器进行分组（每 4 位一组），添加寄存器流水线，优化时序，仿真结果恢复正常。 - 问题 3：上板后数码管显示乱码，标志位 LED 无响应。 - 解决：核对开发板管脚手册，修正约束文件，重新烧录后显示正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 （一）功能仿真结果 32 位加 / 减法器仿真: （1）加法：a=32'h7FFFFFFF（最大正数）、b=32'h1，res=32'h80000000（最小负数），ovf=1，溢出正确。 （2）减法：a=32'h00000000、b=32'h1，sel=1，res=32'hFFFFFFFF（-1 补码），cout_bout=1（借位），ovf=0，结果正确。 （二）上板测试结果 步骤 1：设置 a=4'h2、b=4'h3、sel=0，数码管显示 “2”“3”“5”，LED 均熄灭，无进位 / 溢出，符合预期。 步骤 2：设置 a=4'h7、b=4'h2、sel=0，数码管显示 “7”“2”“9”，进位 LED 亮起，溢出 LED 熄灭，符合预期。 步骤 3：设置 a=4'h3、b=4'h5、sel=1，数码管显示 “3”“5”“E”，借位 LED 亮起，溢出 LED 熄灭，符合预期。 步骤 4：设置 a=4'h7、b=4'h1、sel=0，数码管显示 “7”“1”“8”，溢出 LED 亮起，符合预期。 （三）结果分析 - 功能正确性：自研 4 位 / 32 位加 / 减法器仿真与上板测试均验证了加减运算、进位 / 借位、溢出标志的正确性，满足设计要求。 - 时序特性：自研电路因组合逻辑级联存在延迟，系统算子利用硬件专用资源，时序更优；通过流水线优化后，自研电路延迟显著降低。 七、小组分工情况说明 陈家任：负责 1 位全加器、4 位 / 32 位加 / 减法器核心代码编写，RTL 结构分析。 骆成：负责全减器原理推导，系统算子对比实验设计，资源占用统计与分析。 严浩睿：负责管脚约束编写，FPGA 开发板烧录与上板测试，仿真波形分析和实验报告编写 |  |  |  |  |  |  |