《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  | 严浩睿，陈家任，骆成 |  | 年级 |  | 大二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 20240395，20240889，20240867 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术，吴长泽班 |
| 实验名称 | 实验十二 存储器实验 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2025年10月29日 |  | 实验地点 |  | DS1404 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| - 实验目的 - 理解片内 RAM 的基本工作原理，掌握单端口 RAM 异步读、同步读两种模式的设计与实现方法。 - 掌握双端口 RAM（同步 / 异步）的逻辑架构，理解多端口访问的时序控制与数据交互规则。 - 理解 FIFO存储器的核心特性，掌握基于存储阵列实现 FIFO 的设计思路，包括空 / 满标志、读写指针管理逻辑。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 - 利用开发板片内存储器单元实现单端口RAM设计（带异步读和同步读两种模式）。 - 实现双端口（同步与异步）RAM设计。 - 实现FIFO设计，FIFO由存储单元队列或阵列构成，FIFO没有地址，第一个被写入队列的数据也是第一个从队列中读出的数据。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 （一）核心原理 1. 单端口 RAM （1）异步读：读操作无需时钟同步，地址有效后数据立即输出，无时钟延迟。 （2）同步读：读操作由时钟触发，地址在时钟沿锁存，下一时钟沿输出对应数据，时序可控。 （3）核心逻辑：通过读写使能信号区分操作类型，地址总线指向存储单元，数据总线完成数据交互。 2. 双端口 RAM （1）两个独立的端口（Port A/Port B），可同时进行读写操作；同步模式下读写操作由同一时钟触发，异步模式下两端口时钟独立。 （2）关键规则：当两端口同时访问同一地址时，需根据设计要求处理数据冲突（本实验采用写优先策略）。 3. FIFO 存储器 （1）无地址线，依靠读写指针实现数据先进先出；读指针指向待读出单元，写指针指向待写入单元。 （2）空 / 满标志判断： a.空标志：读写指针相等，无数据可读取。 b.满标志：写指针绕回后与读指针相等，无空间可写入。 （3）核心逻辑：指针自增、空满检测、数据入队 / 出队控制。 |  |  |  |  |  |  |
| 四、实验过程或算法 （一）核心代码实现 1. 单端口 RAM： module single_port_ram #( parameter DATA_WIDTH = 8, // 数据位宽 parameter ADDR_WIDTH = 4, // 地址位宽 parameter READ_MODE = "SYNC" // 读模式："SYNC"同步/"ASYNC"异步 ) ( input clk, input rst_n, input we, // 写使能（高有效） input re, // 读使能（高有效） input [ADDR_WIDTH-1:0] addr, // 地址总线 input [DATA_WIDTH-1:0] din, // 写入数据 output reg [DATA_WIDTH-1:0] dout // 读出数据 ); // 存储阵列 reg [DATA_WIDTH-1:0] ram_array [0:(1<<ADDR_WIDTH)-1]; // 写操作（同步） always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin // 复位初始化存储阵列 integer i; for(i=0; i<(1<<ADDR_WIDTH); i=i+1) begin ram_array[i] <= {DATA_WIDTH{1'b0}}; end end else if(we) begin ram_array[addr] <= din; end end // 读操作（同步/异步切换） generate if(READ_MODE == "SYNC") begin // 同步读：时钟沿触发 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin dout <= {DATA_WIDTH{1'b0}}; end else if(re) begin dout <= ram_array[addr]; end end end else if(READ_MODE == "ASYNC") begin // 异步读：地址有效立即输出 always @(*) begin if(!rst_n) begin dout = {DATA_WIDTH{1'b0}}; end else if(re) begin dout = ram_array[addr]; end else begin dout = {DATA_WIDTH{1'b0}}; end end end endgenerate endmodule 2. 双端口 RAM： module dual_port_ram #( parameter DATA_WIDTH = 8, parameter ADDR_WIDTH = 4, parameter SYNC_MODE = "SYNC" // 同步模式："SYNC"同时钟/"ASYNC"异步时钟 )( // Port A input clk_a, input we_a, input re_a, input [ADDR_WIDTH-1:0] addr_a, input [DATA_WIDTH-1:0] din_a, output reg [DATA_WIDTH-1:0] dout_a, // Port B input clk_b, input we_b, input re_b, input [ADDR_WIDTH-1:0] addr_b, input [DATA_WIDTH-1:0] din_b, output reg [DATA_WIDTH-1:0] dout_b, // 复位 input rst_n ); // 存储阵列 reg [DATA_WIDTH-1:0] ram_array [0:(1<<ADDR_WIDTH)-1]; // 同步模式：clk_a = clk_b；异步模式：clk_a、clk_b独立 generate if(SYNC_MODE == "SYNC") begin // 同步写操作 always @(posedge clk_a or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin integer i; for(i=0; i<(1<<ADDR_WIDTH); i=i+1) begin ram_array[i] <= {DATA_WIDTH{1'b0}}; end end else begin if(we_a) ram_array[addr_a] <= din_a; else if(we_b) ram_array[addr_b] <= din_b; // 写优先：Port B优先级低于Port A end end // 同步读操作 always @(posedge clk_a or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin dout_a <= {DATA_WIDTH{1'b0}}; dout_b <= {DATA_WIDTH{1'b0}}; end else begin if(re_a) dout_a <= ram_array[addr_a]; if(re_b) dout_b <= ram_array[addr_b]; end end end else if(SYNC_MODE == "ASYNC") begin // Port A 异步写 always @(posedge clk_a or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin integer i; for(i=0; i<(1<<ADDR_WIDTH); i=i+1) begin ram_array[i] <= {DATA_WIDTH{1'b0}}; end end else if(we_a) begin ram_array[addr_a] <= din_a; end end // Port B 异步写 always @(posedge clk_b or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin end else if(we_b) begin ram_array[addr_b] <= din_b; end end // Port A 异步读 always @(*) begin if(!rst_n) dout_a = {DATA_WIDTH{1'b0}}; else if(re_a) dout_a = ram_array[addr_a]; else dout_a = {DATA_WIDTH{1'b0}}; end // Port B 异步读 always @(*) begin if(!rst_n) dout_b = {DATA_WIDTH{1'b0}}; else if(re_b) dout_b = ram_array[addr_b]; else dout_b = {DATA_WIDTH{1'b0}}; end end endgenerate endmodule 3. FIFO 存储器： module fifo #( parameter DATA_WIDTH = 8, parameter DEPTH = 16, // FIFO深度 parameter ADDR_WIDTH = 4 // 地址位宽 )( input clk, input rst_n, input wr_en, // 写使能 input rd_en, // 读使能 input [DATA_WIDTH-1:0] din, // 写入数据 output reg [DATA_WIDTH-1:0] dout, // 读出数据 output reg empty, // 空标志 output reg full // 满标志 ); // 存储阵列 reg [DATA_WIDTH-1:0] fifo_mem [0:DEPTH-1]; // 读写指针 reg [ADDR_WIDTH:0] wr_ptr; // 多1位用于满标志判断 reg [ADDR_WIDTH:0] rd_ptr; // 指针自增逻辑 wire [ADDR_WIDTH:0] wr_ptr_next = wr_ptr + 1'b1; wire [ADDR_WIDTH:0] rd_ptr_next = rd_ptr + 1'b1; // 空/满标志判断 always @(*) begin empty = (wr_ptr == rd_ptr); // 读写指针相等则空 full = ((wr_ptr[ADDR_WIDTH] != rd_ptr[ADDR_WIDTH]) && (wr_ptr[ADDR_WIDTH-1:0] == rd_ptr[ADDR_WIDTH-1:0])); // 最高位不同，其余位相同则满 end // 写操作 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin wr_ptr <= {ADDR_WIDTH+1{1'b0}}; integer i; for(i=0; i<DEPTH; i=i+1) begin fifo_mem[i] <= {DATA_WIDTH{1'b0}}; end end else if(wr_en && !full) begin fifo_mem[wr_ptr[ADDR_WIDTH-1:0]] <= din; wr_ptr <= wr_ptr_next; end end // 读操作 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rst_n) begin rd_ptr <= {ADDR_WIDTH+1{1'b0}}; dout <= {DATA_WIDTH{1'b0}}; end else if(rd_en && !empty) begin dout <= fifo_mem[rd_ptr[ADDR_WIDTH-1:0]]; rd_ptr <= rd_ptr_next; end end endmodule （二）实验步骤 - 基础设计：编写单端口 RAM 代码，分别测试异步读、同步读模式，通过仿真验证读写功能正确性。 - 进阶层设计：编写双端口 RAM 代码，分别实现同步、异步模式，验证两端口独立读写及冲突处理逻辑。 - 拓展设计：编写 FIFO 代码，实现读写指针、空 / 满标志，仿真验证数据先进先出特性。 - 顶层集成：编写显示模块，将 RAM/FIFO 的读写控制、数据、状态标志与硬件输入输出绑定。 - 硬件验证：编写管脚约束，生成比特流文件，烧录至 FPGA 开发板，通过按键 / 拨码开关控制读写，观察数码管 / LED 显示结果。 - 对比分析：对比单 / 双端口 RAM、FIFO 的时序特性、资源占用及应用场景。 |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 - 问题 1：单端口 RAM 同步读模式下，读出数据延迟两个时钟周期，与预期不符。 （1）原因：读操作逻辑中，地址锁存与数据输出均在同一时钟沿处理，导致多一级延迟。 （2）解决：优化同步读逻辑，地址在时钟上升沿锁存，数据在下一时钟上升沿输出，修正后延迟符合预期。 - 问题 2：双端口 RAM 异步模式下，两端口同时写同一地址时数据覆盖异常。 （1）原因：未设置写优先级，两端口写操作同时触发时存储阵列数据冲突。 （2）解决：添加写优先级逻辑，在写操作时增加判断条件，避免同时写冲突。 - 问题 3：上板后数码管显示乱码，FIFO 空 / 满 LED 无响应。 （1）原因：管脚约束中数码管位选 / 段码管脚编号错误，LED 管脚未正确绑定。 （2）解决：核对开发板管脚手册，修正约束文件中数码管、LED 的管脚编号，重新烧录后显示正常。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 （一）功能仿真结果 1. 单端口 RAM 仿真 - 异步读测试：地址 0 写入数据 8'h55，读使能有效后，数据立即输出 8'h55，无时钟延迟。 - 同步读测试：地址 1 写入数据 8'hAA，读使能有效后，下一时钟沿输出 8'hAA，时序可控。 2. 双端口 RAM 仿真 - 同步模式：Port A 写入地址 2 数据 8'h33，Port B 读取地址 2，同一时钟沿输出 8'h33，同步性良好。 - 异步模式：Port A（clk_a=50MHz）写入地址 3 数据 8'h66，Port B（clk_b=100MHz）读取地址 3，数据输出无跨时钟域亚稳态。 3. FIFO 仿真 - 写入测试：依次写入 8'h01、8'h02、8'h03，写指针自增，满标志未触发。 - 读出测试：依次读出 8'h01、8'h02、8'h03，读指针自增，空标志在数据读完后触发，符合先进先出特性。 （二）上板测试结果 - 测试环境：XC7A35T FPGA 开发板，拨码开关输入地址 / 数据，按键控制存储器选择、读写使能，4 位 7 段数码管显示地址、写入数据、读出数据，4 个 LED 分别指示 FIFO 空 / 满、写使能、读使能。 - 测试步骤与结果： （1）步骤 1：选择单端口 RAM，异步读模式，地址 0 写入 8'h11，读使能按下后数码管立即显示 8'h11，无延迟。 （2）步骤 2：切换为同步读模式，地址 1 写入 8'h22，读使能按下后下一时钟周期数码管显示 8'h22，同步特性验证成功。 （3）步骤 3：选择双端口 RAM，Port A 写入地址 2 数据 8'h33，Port B 读取地址 2，数码管显示 8'h33，两端口独立读写正常。 （4）步骤 4：选择 FIFO，依次写入 8'h01~8'h0F，满标志 LED 亮起；依次读出数据，空标志 LED 在数据读完后亮起，先进先出特性验证成功。 （四）结果分析 - 功能正确性：单 / 双端口 RAM、FIFO 的仿真与上板测试均验证了核心功能的正确性，读写控制、时序特性、空 / 满标志均符合设计要求。 - 时序特性：异步读 RAM 响应快但易受毛刺影响，同步读 RAM 时序稳定但有延迟；双端口 RAM 异步模式需注意跨时钟域处理，FIFO 空 / 满标志判断是核心关键点。 - 资源效率：RAM 资源占用主要取决于存储深度，FIFO 因增加指针、空满检测逻辑，资源占用略高于 RAM，但无需地址线，适用于无地址管理的数据流场景。 七、小组分工情况说明 严浩睿：负责单 / 双端口 RAM 核心代码编写，FIFO 存储器设计，时序仿真分析，实验报告的编写。 陈家任：负责空 / 满标志逻辑优化，FPGA 开发板烧录与上板测试。 骆成：负责顶层显示模块、管脚约束编写，不同存储器资源占用统计与对比分析。 |  |  |  |  |  |  |