《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  | 严浩睿，陈家任，骆成 |  | 年级 |  | 大二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 20240395，20240889，20240867 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术，吴长泽班 |
| 实验名称 | 实验十三 摩尔状态机序列检测器 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2025年11月12日 |  | 实验地点 |  | DS1404 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| - 实验目的 - 掌握 Verilog HDL 语言设计方法 熟练运用 Verilog HDL 进行时序逻辑电路的设计，重点掌握 always 块、非阻塞赋值以及多段式状态机的编写规范。 - 深入理解有限状态机（FSM）工作原理 理解并掌握有限状态机的基本结构与设计流程，区分Moore型与Mealy 型状态机的异同，特别是掌握摩尔型状态机在序列检测中的应用。 - 掌握状态机的高级设计技巧 学会使用独热码进行状态编码以优化时序性能，并掌握利用状态转移图将实际逻辑转化为硬件描述语言的方法。 - 掌握异步信号处理与按键消抖技术 理解机械按键抖动产生的原因及其对数字系统的影响，掌握基于计数器的按键消抖电路设计方法，以及如何将按键信号转换为单周期脉冲信号。 - 熟悉 FPGA 开发流程与硬件调试 熟练使用Vivado软件进行代码编写、综合、实现及比特流生成；掌握将设计下载至FPGA开发板进行硬件验证与调试的方法。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 1. 设计任务 设计并实现一个摩尔状态机序列检测器，用于检测串行输入数据流中的 “1101” 序列。当检测到该特定序列时，输出高电平信号点亮LED灯。 2. 功能要求 输入接口： 数据输入（sw_din）：通过开发板拨码开关手动输入逻辑 0 或 1。 时钟模拟（btn_tick）：通过按键产生单脉冲信号，模拟系统时钟的边沿触发，控制状态机单步运行。 复位信号（btn_rst）：通过按键实现异步复位，将状态机恢复至初始状态。 处理逻辑： 必须对物理按键进行消抖处理，防止机械抖动导致状态机误跳转。 状态机采用摩尔型结构。 状态编码采用独热码以优化时序性能。 输出接口： 检测标志（led_det）：检测成功时点亮LED。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 1. 系统架构设计 系统由三个主要模块构成： btn_onepulse(按键消抖模块)：利用计数器滤除按键的机械抖动，并进行边沿检测，输出稳定的单周期脉冲信号 tick。 fsm_1101_moore(状态机核心)：接收数据输入和 tick 信号，根据预设的转移逻辑更新状态。 top(顶层模块)：负责各模块的实例化与物理引脚（Basys3 开发板）的连接。 2. 状态机设计 (Moore型) 为了检测序列“1101”，设计了 5 个状态。采用独热码（One-Hot）编码，每个状态由一位独立的寄存器表示，提高了电路的工作频率和稳定性。 状态定义表： 状态符号; 状态描述; 独热码编码（Q4Q3Q2Q1Q0）; 输出（Z）. S0 (IDLE); 初始状态 / 复位态; 00001; 0. S1 (GET_1); 已检测到 "1"; 00010; 0. S2 (GET_2); 已检测到 "11"; 00100; 0. S3 (GET_3); 已检测到 "110"; 01000; 0. S4 (DONE); 已检测到 "1101" (匹配成功); 10000; 1. 状态转移关系表： 当前状态; 输入Din=0 次态; 输入Din=1 次态; 说明. S0; S0; S1; 收到首位1，进入S1. S1; S0; S2; 收到第二个1，进入S2. S2; S3; S2; 收到0进入S3；收到1保持S2. S3; S0; S4; 收到1完成匹配，进入S4. S4; S0; S1; 匹配后若来1，可作为下一次的首位. 次态逻辑真值表： 当前状态编码; 输入; 次态编码. 00001; 0; 00001. 00001; 1; 00010. 00010; 0; 00001. 00010; 1; 00100. 00100; 0; 01000. 00100; 1; 00100. 01000; 0; 00001. 01000; 1; 10000. 10000; 0; 00001. 10000; 1; 00010. |
| 四、实验过程或算法 1. 状态机核心逻辑 (fsm_1101_moore.v) 核心代码采用两段式描述：时序逻辑处理状态更新，组合逻辑处理状态跳转。 code Verilog downloadcontent_copy expand_less // 独热码参数定义 localparam IDLE=5'b00001, GET_1=5'b00010, GET_2=5'b00100, GET_3=5'b01000, DONE=5'b10000; // 时序逻辑：仅在 tick 脉冲到来时更新状态 always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if (!rst_n) curr_st <= IDLE; else if (tick) curr_st <= next_st; // 门控使能 end // 组合逻辑：状态跳转判断 always @(*) begin next_st = IDLE; case (curr_st) IDLE: next_st = data_in ? GET_1 : IDLE; GET_1: next_st = data_in ? GET_2 : IDLE; GET_2: next_st = data_in ? GET_2 : GET_3; // 11 -> 110 GET_3: next_st = data_in ? DONE : IDLE; // 110 -> 1101 (匹配) DONE: next_st = data_in ? GET_1 : IDLE; // 序列重叠处理 default: next_st = IDLE; endcase end // Moore输出：仅看当前状态是否为 DONE assign flag_match = (curr_st == DONE); 2. 按键消抖与单脉冲发生 (btn_onepulse.v) 为了解决机械开关的抖动，使用计数器进行滤波。 code Verilog downloadcontent_copy expand_less // 1. 信号同步：双触发器消除亚稳态 always @(posedge clk) begin key_d0 <= key_in; key_d1 <= key_d0; end // 2. 消抖计数与边沿检测 // 当信号稳定且出现上升沿时，产生一个周期的 pulse always @(posedge clk) begin // (省略计数器部分代码，详见源文件)... // 上升沿检测逻辑：当前为1，上一拍为0 key_pulse <= key_stable & (~key_stable_old); end 3. 物理引脚约束 (pins.xdc) 根据 Basys3 开发板原理图配置引脚： System Clock: W5 (100MHz) Tick Button: T18 (BtnU) Reset Button: U18 (BtnC) Data Switch: V17 (SW0) Output LED: U16 (LD0) |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 问题1：按键抖动导致“跳步”现象 现象：在初步测试时，未加入消抖模块，按一次模拟时钟键，状态机有时会连续跳转两个状态（例如直接从 IDLE 跳到 GET_2）。 原因：机械按键在闭合瞬间产生毫秒级的电平抖动，而 FPGA 时钟频率极高（100MHz），将抖动误判为多次时钟信号。 解决：设计了基于计数器的消抖模块，设置约 10ms 的采样时间，确保按键信号稳定后再产生单脉冲 tick，成功解决了跳步问题。 问题2：复位信号极性不匹配 现象：烧录后系统一直处于复位状态，无法工作。 原因：代码中采用低电平复位 (rst_n)，而 Basys3 开发板上的按键按下时产生高电平。 解决：在 top.v 顶层模块中添加了反相逻辑 assign sys_rst_n = ~btn_rst;，将高电平按键信号转换为内部低电平复位信号。 问题3：Moore 状态机输出瞬间消失 现象：检测成功时 LED 亮起，但如果误触一下按键，LED 马上熄灭。 分析：这是 Moore 状态机的特性。状态 DONE 只维持一个时钟周期（对应一次按键），下一次按键输入数据后，状态必然跳转离开 DONE。 解决：确认这是正常现象。实验中通过谨慎操作按键，成功验证了该现象符合状态转移表的设计。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 1. 调试与验证步骤 将生成的 Bitstream 下载至 FPGA 开发板，按照以下步骤进行验证： - 复位：按下中间按钮 (U18)，确保 LED (U16) 处于熄灭状态，状态机复位至 IDLE。 - 输入第1位 '1'：将开关 V17 拨至高位，按下 T18 键。预期内部状态：S0 -> S1。 - 输入第2位 '1'：保持开关 V17 在高位，按下 T18 键。预期内部状态：S1 -> S2。 - 输入第3位 '0'：将开关 V17 拨至低位，按下 T18 键。预期内部状态：S2 -> S3。 - 输入第4位 '1'：将开关 V17 拨至高位，按下 T18 键。预期内部状态：S3 -> S4。 2. 结果观测 在执行完上述第 5 步操作的瞬间，开发板上的 LED (U16) 亮起。 此时若再次按下 T18 键，LED 熄灭，证明状态机已正确跳转至下一个状态（S1）。 3. 结论 实验结果表明，设计的 Moore 型状态机能够准确识别输入序列“1101”。独热码编码有效工作，按键消抖模块运行稳定，完全满足实验设计要求。 七、小组分工情况说明 陈家任：负责状态机（One-Hot编码）的核心逻辑设计、顶层模块编写、Vivado 综合实现及实验报告撰写。 严浩睿，骆成：负责按键消抖模块代码编写、引脚约束文件配置、硬件上板调试及数据记录。 |  |  |  |  |  |  |