《数字逻辑》实验报告

| 姓名 |  | 严浩睿，陈家任，骆成 |  | 年级 |  | 大二 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学号 |  | 20240395,20240889,20240867 |  | 专业、班级 |  | 计算机科学与技术，吴长泽班 |
| 实验名称 | 项目四 电梯控制器设计 |  |  |  |  |  |
| 实验时间 | 2025年12月29日 |  | 实验地点 |  | DS1404 |  |
| 实验成绩 |  |  | 实验性质 |  | □验证性 □设计性 □综合性 |  |
| 教师评价： □算法/实验过程正确； □源程序/实验内容提交 □程序结构/实验步骤合理； □实验结果正确； □语法、语义正确； □报告规范； 评语： 评价教师签名（电子签名）： |  |  |  |  |  |  |
| 一、实验目的 1. 巩固有限状态机设计方法，完成多楼层电梯控制器的设计与实现； 2. 掌握 7 段数码管显示的工作原理，实现电梯当前楼层的可视化展示； 3. 理解按键消抖的核心原理，掌握基于时钟分频的按键防抖实现方法； 4. 提升模块化设计能力，完成按键处理、显示驱动、电梯控制等模块的整合与调试。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、实验项目内容 1. 硬件资源分配：采用开发板 5 个按键（BTNU、BTNL、BTNC、BTNR、BTND）分别对应 1-5 层呼叫按钮，LED 灯对应各楼层呼梯状态指示，7 段数码管显示电梯当前楼层； 2. 功能实现要求： （1）按键呼叫与取消：按下按键触发对应楼层呼梯，LED 灯点亮；再次按下同一按键可取消呼梯，LED 灯熄灭； （2）电梯运行控制：基于时钟分频实现每秒运行一层的逻辑，电梯按 “先同方向后异方向” 的原则响应呼梯请求； （3）显示功能：数码管实时更新电梯当前楼层，LED 灯准确反映各楼层呼梯状态； 3. 软件设计：基于 Vivado 平台，设计按键消抖模块、显示驱动模块、电梯控制核心模块，编写顶层文件完成模块整合，并下载至开发板验证。 |  |  |  |  |  |  |
| 三、实验设计 1. 实验原理 （1）按键消抖原理：按键机械特性导致按下 / 松开时产生抖动（约 20ms），通过生成 200ms 周期的时钟信号，仅在时钟上升沿读取按键状态，过滤抖动干扰； （2）有限状态机原理：电梯运行状态分为 “空闲”“上升”“下降”，通过检测呼梯请求与当前楼层，实现状态跳转与运行控制； （3）数码管显示原理：7 段数码管通过不同引脚电平组合（0 点亮、1 熄灭），实现 0-9 数字显示，本实验仅需显示 1-5 楼层； 2. 真值表（按键与 LED 状态） 按键状态（btn） LED 状态（nfloor）0（未按下） 0（熄灭） 1（按下一次） 1（点亮） 1（按下两次） 0（熄灭） |  |  |  |  |  |  |
| 四、实验过程或算法 1. 关键步骤 （1）时钟信号生成：生成 200ms 防抖时钟（clk_200ms）和 1s 运行时钟（clk_1s）； （2）按键消抖模块设计：基于 clk_200ms 读取按键状态，通过异或逻辑实现呼叫 / 取消功能； （3）显示模块设计：编写数码管 1-5 楼层编码逻辑，映射 LED 灯与呼梯状态； （4）电梯控制模块设计：定义有限状态机，实现状态跳转与楼层更新； （5）顶层文件整合：实例化各模块，连接信号，生成比特流文件； （6）下载验证：将比特流文件下载至开发板，测试各项功能； 2. 核心代码注解 （1）防抖时钟生成 parameter N=99_999999; // 假设系统时钟为 50MHz，计算 200ms 计数阈值 reg clk_200ms=0; reg [26:0] count=0; always@(posedge clk)begin clk_200ms<=0; if (count<N/5) count<=count+1; // 计数累加 else begin count<=0; clk_200ms<=1; end // 计数满触发时钟上升沿 end （2）按键消抖与呼叫控制 reg [4:0] btn_pre_re=0,btn_off=5'b11111; // 初始化按键寄存器 always@(posedge clk_200ms)begin btn_pre_re = btn_pre_re ^ btn; // 异或逻辑：按下一次置 1，再按置 0 btn_pre_re = btn_pre_re & btn_off; // 过滤无效信号 end （3）数码管显示编码 always@(*)begin case(current_floor) 3'd1: seg=7'b0000110; // 数字 1 编码 3'd2: seg=7'b1011011; // 数字 2 编码 3'd3: seg=7'b1001111; // 数字 3 编码 3'd4: seg=7'b1100110; // 数字 4 编码 3'd5: seg=7'b1101101; // 数字 5 编码 default: seg=7'b0000000; // 默认熄灭 endcase end |  |  |  |  |  |  |
| 五、实验过程中遇到的问题及解决情况 1. 问题 1：按键抖动导致呼梯状态误触发，多次按下仅一次生效； 解决：调整防抖时钟周期，将原 100ms 改为 200ms，延长稳定状态读取时间，同时优化按键寄存器初始化值，确保异或逻辑正常触发； 2. 问题 2：数码管显示乱码，无法正确识别楼层； 解决：核对数码管编码表，发现数字 2 的引脚电平配置错误，修正编码为 7'b1011011 后，显示恢复正常； 3. 问题 3：电梯运行时不响应同方向后续呼梯请求； 解决：优化有限状态机逻辑，在 “上升” 状态下优先检测当前楼层以上的呼梯信号，仅当无同方向请求时才切换至 “下降” 状态，完善状态跳转条件； 4. 问题 4：下载至开发板后 LED 灯无反应； 解决：检查顶层文件的引脚约束，发现 LED 灯对应的引脚未正确分配，重新配置约束文件并生成比特流，下载后 LED 正常响应呼梯状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 六、实验结果及分析和（或）源程序调试过程 1. 实验结果 （1）按键功能：按下 1-5 层按键，对应 LED 灯准确点亮；再次按下同一按键，LED 灯熄灭，呼叫取消功能正常； （2）运行控制：电梯初始化后停在 1 层，响应呼梯请求后按每秒一层的速度运行，优先处理同方向请求（如电梯上升时先响应 3 层再响应 2 层），运行逻辑符合设计要求； （3）显示功能：数码管实时显示电梯当前楼层，无乱码、延迟现象，LED 灯与呼梯状态完全同步； （4）稳定性：连续测试 30 分钟，无抖动误触发、状态跳转错误等问题，系统运行稳定； 2. 结果分析 实验结果验证了电梯控制器的设计正确性，按键消抖模块有效过滤了机械抖动干扰，有限状态机逻辑实现了合理的运行调度，显示模块准确反馈了系统状态。时钟分频模块为电梯运行和按键检测提供了稳定的时序支撑，各模块间信号交互正常，满足实验要求； 3. 调试过程 （1）模块级调试：分别对消抖模块、显示模块进行单独仿真，验证按键状态输出和数码管编码的正确性； （2）系统级调试：整合各模块后，通过 Vivado 仿真工具模拟呼梯请求，观察电梯状态跳转和楼层更新是否符合逻辑； （3）硬件调试：下载至开发板后，逐步测试按键、LED、数码管功能，针对异常现象（如乱码、无响应）排查代码逻辑和引脚约束。 七、小组分工情况说明 骆成：负责实验原理梳理、有限状态机逻辑设计，编写电梯控制模块代码，撰写实验报告； 严浩睿：负责按键消抖模块设计与调试，优化防抖时钟生成逻辑；； 陈家任：负责显示模块代码编写，完成数码管编码与 LED 状态映射。 |  |  |  |  |  |  |