Mux4x1设计代码（case语句，直观易读）：

`timescale 1ns / 1ps

module mux4x1 (

input  [1:0] s,   // 2位选择信号

input        d0,  // 数据输入0

input        d1,  // 数据输入1

input        d2,  // 数据输入2

input        d3,  // 数据输入3

output reg   y    // 输出信号 (使用reg因为在always块中赋值)

);

// 当选择信号s变化时，执行case语句

always @(s or d0 or d1 or d2 or d3) begin

case (s)

2'b00: y = d0; // 如果s为00, y输出d0

2'b01: y = d1; // 如果s为01, y输出d1

2'b10: y = d2; // 如果s为10, y输出d2

2'b11: y = d3; // 如果s为11, y输出d3

default: y = 1'bx; // 其他情况 (增强代码健壮性)

endcase

end

endmodule

mux4x1仿真代码:

`timescale 1ns / 1ps

module tb_mux4x1;

// 1. 定义信号

reg  [1:0] s;

reg        d0, d1, d2, d3;

wire       y;

// 2. 实例化被测试模块 (DUT)

mux4x1 uut (

.s(s),

.d0(d0),

.d1(d1),

.d2(d2),

.d3(d3),

.y(y)

);

// 3. 生成激励信号

initial begin

// 初始化所有输入

s = 0;

d0 = 0; d1 = 0; d2 = 0; d3 = 0;

// 等待10ns

#10;

// 设置4个输入为不同的值，方便观察

d0 = 1; d1 = 0; d2 = 1; d3 = 0;

// 遍历所有选择情况

s = 2'b00; #10; // 选择d0, 期望输出 1

s = 2'b01; #10; // 选择d1, 期望输出 0

s = 2'b10; #10; // 选择d2, 期望输出 1

s = 2'b11; #10; // 选择d3, 期望输出 0

// 改变输入数据，再测试一遍

d0 = 0; d1 = 1; d2 = 0; d3 = 1;

s = 2'b00; #10; // 选择d0, 期望输出 0

s = 2'b01; #10; // 选择d1, 期望输出 1

s = 2'b10; #10; // 选择d2, 期望输出 0

s = 2'b11; #10; // 选择d3, 期望输出 1

// 结束仿真

$finish;

end

// 4. (可选) 生成波形文件

initial begin

$dumpfile("tb_mux4x1.vcd");

$dumpvars(0, tb_mux4x1);

end

endmodule

Mux4x3设计代码（case语句，直观易读）：

`timescale 1ns / 1ps

module mux4x3 (

input      [1:0] s,     // 2位选择信号

input      [2:0] d0,    // 3位数据输入0

input      [2:0] d1,    // 3位数据输入1

input      [2:0] d2,    // 3位数据输入2

input      [2:0] d3,    // 3位数据输入3

output reg [2:0] y      // 3位输出信号

);

// 当选择信号s变化时，执行case语句

always @(s or d0 or d1 or d2 or d3) begin

case (s)

2'b00: y = d0; // 如果s为00, y输出d0

2'b01: y = d1; // 如果s为01, y输出d1

2'b10: y = d2; // 如果s为10, y输出d2

2'b11: y = d3; // 如果s为11, y输出d3

default: y = 3'bxxx; // 其他情况

endcase

end

endmodule

Mux4x3仿真代码：

`timescale 1ns / 1ps

module tb_mux4x3;

// 1. 定义信号

reg  [1:0] s;

reg  [2:0] d0, d1, d2, d3;

wire [2:0] y;

// 2. 实例化被测试模块 (DUT)

mux4x3 uut (

.s(s),

.d0(d0),

.d1(d1),

.d2(d2),

.d3(d3),

.y(y)

);

// 3. 生成激励信号

initial begin

// 初始化

s = 0;

d0 = 0; d1 = 0; d2 = 0; d3 = 0;

#10;

// 设置4个3位输入为不同的值

d0 = 3'b001; d1 = 3'b010; d2 = 3'b011; d3 = 3'b100;

// 遍历所有选择情况

s = 2'b00; #10; // 选择d0, 期望输出 001

s = 2'b01; #10; // 选择d1, 期望输出 010

s = 2'b10; #10; // 选择d2, 期望输出 011

s = 2'b11; #10; // 选择d3, 期望输出 100

// 改变输入数据，再测试一遍

d0 = 3'b101; d1 = 3'b110; d2 = 3'b111; d3 = 3'b000;

s = 2'b00; #10; // 选择d0, 期望输出 101

s = 2'b01; #10; // 选择d1, 期望输出 110

s = 2'b10; #10; // 选择d2, 期望输出 111

s = 2'b11; #10; // 选择d3, 期望输出 000

$finish;

end

// 4. (可选) 生成波形文件

initial begin

$dumpfile("tb_mux4x3.vcd");

$dumpvars(0, tb_mux4x3);

end

endmodule