实验内容

实验内容分为基础类、组合逻辑电路设计、时序逻辑电路设计、有限状态机设计、FPGA综合应用设计五类。每一类包括了不同难度的实验项目，***~*****难度逐级递增，高难度的实验需在掌握低难度实验的基础上完成。实验项目的不同难度对应了不同的最高可得成绩:

| 难度 | 最高可得成绩(百分制) |
| --- | --- |
| *** | 60 |
| **** | 80 |
| ***** | 100 |

如:难度为***的实验项目,最高可得的成绩为60分,以此类推。每一类实验项目中任选一个作为考核项目，考核项目需提交实验报告并通过现场检查与答辩。

- 基础类（全都要做）

- 基本门电路——Vivado开发环境及FPGA开发板的熟悉（***）

- 在Vivado 中创建简单的16位拨码开关的输入和16位 LED 灯的输出电路，将设计下载到Basys3开发板。

- 使用Verilog HDL语言的数据流描述方法设计一个（数据宽度可在1~32之间变化的）2输入与门andgate（或门、非门、与非门等基本门）；

- 利用仿真来验证所设计门电路的逻辑（学会看仿真波形图），填写门电路真值表，验证无误后将该与门（或门、非门、与非门等基本门）封装成可变数据宽度参数的IP核。

- 2选1多路选择器——IP核的封装与调用（****）

- 调用实验一封装的IP核，用Block Design设计一个一位的2选1多路选择器；

- 用verilog HDL语言编写一个一位的2选1多路选择器；

- 4选1多路选择器（*****）（答辩检查的时候选这个，下周实验课检查）

- 分别使用Block Design设计方法和添加源代码的方法设计一个1位4选1多路选择器，并通过仿真、看RTL电路图、下载到开发板验证其正确性。比较使用不同方法实现相同电路的异同，包括逻辑资源、RTL电路图、仿真波形等方面。

- 使用Verilog HDL语言的行为描述方法设计一个3位数据的4选1多路选择器mux4x3，通过仿真、看RTL电路图、下载到开发板验证其正确性。

- 组合逻辑电路设计

- 译码器（***）

- 根据3-8译码器真值表，实现74LS138译码器decode38，下载到板子上进行验证。

- 将前一步骤中的3-8译码器封装成IP核，调用3-8译码器的IP核，用Block Design设计一个4-16译码器，并通仿真、看RTL电路图、下载到板子验证其正确性。

- 七段数码管显示（****）

- 设计实现将4个3位二进制数以八进制数形式选择显示到一个七段数码管上。

- 设计实现将4个3位二进制数以八进制数形式同时显示在4个七段数码管上。

- 设计实现一个能将16位的二进制数以十六进制形式显示到4个七段数码管上的显示模块IP核，并编写顶层模块调用该IP核验证其正确性。

- 加减法器（*****）（推荐做这个）（第三次实验课检查）

- 设计一个1位全加器，然后由4个1位全加器组成4位加法器。

- 在加法器中增加进位标志和溢出标志，设计实现一个带进位标志和溢出标志的4位加法器，并编写顶层模块组合加法器模块和7段数码管模块，将加法器操作数和结果显示到七段数码管和led灯上。

- 用全加器来构建全减器，画出电路图，设计并实现带进位位和溢出位的4位加/减法器，

- 将4位加减法器改成32位加减法器，并进行仿真验证和下板验证。

- 将所设计的加减法器与系统自带的“+/-”进行比较。可以从RTL电路分析、仿真波形、开发板资源使用情况等方面进行比较。

- 时序逻辑电路设计

- 时钟分频设计（***）

实现一个分频器 clock_div，输入的是系统提供的时钟频率，输出的是1Hz频率，占空比为1:2。

- 寄存器实验 （****）

- 设计一个带有（同步或异步）复位的D触发器 ddf1。

- 给步骤1）中的D触发器dff1增加一个load信号就成为了一个以为寄存器reg_1。

- 把N个1位寄存器组合起来就构成了一个N位寄存器。

- 实现一个8位的通用移位寄存器，可以加载并行数据，通过两位控制信号ctrl可以选择控制将其内容向左移位、向右移位或保持原有状态。

- 利用步骤4）中的移位寄存器实现并转串（先加载并行输入，然后移位），和串转并（首先移位，然后进行并行输出）。

- 寄存器堆的设计(****)

- 设计实现一个具有8个8位寄存器的“两读一写”寄存器堆。

- 递增递减计数器（****）

设计一个计数器能实现每一秒在固定范围内进行递增或递减，up_down选择控制递增或递减，计数器当前值显示到数码管上。

- 流水线加法器（*****）

- 设计并实现一个32位2级流水线加法器。

- 从RTL电路分析、仿真波形、开发板资源使用情况等方面与系统自带“+”加法器进行比较。

- 存储器实验（*****）（第四次实验课检查）

- 利用开发板片内存储器单元实现单端口RAM设计（带异步读和同步读两种模式）。

- 实现双端口（同步与异步）RAM设计。

- 实现FIFO设计，FIFO由存储单元队列或阵列构成，FIFO没有地址，第一个被写入队列的数据也是第一个从队列中读出的数据。

- 有限状态机设计（课间检查）

- 摩尔状态机序列检测器(*****)

设计实现一个摩尔状态机序列检测器，能检测出“1101”序列。要求用按键模拟时钟信号和启动信号。

- 米里状态机序列检测器(*****)

设计实现一个米里状态机，能检测一个8位的二进制数据中是否存在“1011”序列。

- 交通灯信号控制器设计（*****）（）

实现一个十字路口（南北和东西方向）交通灯信号控制器。该十字路口的南北和东西方向都有红、黄、绿三种颜色的信号灯，分别用LED灯代替。根据交通规则，给出交通灯的状态表和状态转换图，延迟时间以秒计算。

- FPGA综合应用设计（课间检查或者录视频发给助教）

- 流水灯设计（***）

- 实现Led灯从左向右循环依次每隔1秒点亮。

- 改变Led灯点亮模式（包括点亮速度、点亮顺序及个数等），设计实现可以控制的节日彩灯。

- 密码锁设计（****）

设计一个密码锁电路，可以通过拨码开关设置初始密码，通过按钮来输入密码，密码位数至少为4位，判断输入密码与设置的密码是否一致。

- 数字钟设计（****）

实现一个六十进制数字时钟，秒到 60 则归零重加，同时让分加1，分加到60归零重加，并让小时加 1，小时加到24归零重加。

- 电梯控制器设计（*****）

设计一个多楼层的电梯控制器系统，并能在开发板上模拟电梯运行状态。可以利用按键作为呼叫按键，数码管显示电梯运行时电梯所在楼层，led灯显示楼层叫梯状态。

- 屏幕保护应用设计（*****）

利用FPGA开发板和VGA显示器设计制作一个屏幕保护应用，包括图像存储模块、VGA显示控制器、图像移动轨迹的设计。

- 一维卷积运算实验（*****）

实现一维序列的卷积运算，并利用显示器输出经过卷积运算处理前后的两个波形。

- FPGA综合应用设计扩展训练（*****）

基于FPGA开发板的俄罗斯方块、贪吃蛇游戏等复杂数字系统开发设计。

实验检查分占20

实验报告占10

作业占10

项目占10